| 材料名称 | 规格型号 | 制作及生产工艺 |  | 单位 | 预估数量 | 使用位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工标志牌 | 1600*1000*1.2mm | 立柱式50直缝焊管（镀锌）（外径50mm，内径47.5mm、壁厚2.5mm）铝板1.2mm、60mm加厚型铝滑槽、配1400抱箍、反光膜为GB/T18833-2012规定的Ⅴ、Ⅵ类 |  | 套 | 20 | 成乐高速扩容建设项目E2-SG2项目经理分部 成乐高速扩容建设项目E2-SG2项目经理分部 成乐高速扩容建设项目E2-SG2项目经理分部 成乐高速扩容建设项目E2-SG2项目经理分部 成乐高速扩容建设项目E2-SG2项目经理分部 |
| 施工标志牌 | 1600*1200*1.2mm | 立柱式50直缝焊管（镀锌）（外径50mm，内径47.5mm、壁厚2.5mm）铝板1.2mm、60mm加厚型铝滑槽、配1400抱箍、反光膜为GB/T18833-2012规定的Ⅴ、Ⅵ类 |  | 套 | 20 |  |
| 施工标志牌 | △边长1300*470*1300* 1.2mm | 立柱式50直缝焊管（镀锌）（外径50mm，内径47.5mm、壁厚2.5mm）铝板1.2mm、60mm加厚型铝滑槽、配1400抱箍、反光膜为GB/T18833-2012规定的Ⅴ、Ⅵ类 |  | 套 | 40 |  |
| 施工标志牌 | 1200*1200*1.5mm | 立柱式50直缝焊管（镀锌）（外径50mm，内径47.5mm、壁厚2.5mm）铝板1.2mm、60mm加厚型铝滑槽、配1400抱箍、反光膜为GB/T18833-2012规定的Ⅴ、Ⅵ类 |  | 套 | 40 |  |
| 线形诱导标志 | 1800*800*1.2mm | 支架式50方管、铝板1.2mm、反光膜为GB/T18833-2012规定的Ⅴ、Ⅵ类发 |  | 个 | 30 |  |
| 路栏 | 1.8m*0.4m*0.2m | 超强级反光膜（Ⅳ类），钢架采用30*1.4镀锌方管焊接制作，画面采用1.2 mm铝板用加密柳钉固定，顶端3个太阳能警示灯+离地1.2米脚架 |  | 个 | 20 |  |
| 横幅标语 | 1m*0.9m | 规格需求制作长度 |  | 米 | 500 |  |
| 灭火器 | 35kg | 手推式灭火器 |  | 个 | 10 |  |
| 灭火器 | 4kg | 灭火器 |  | 个 | 20 |  |
| 灭火器 | 4kg | 灭火器箱子 |  | 个 | 20 |  |
| 施工标志牌 | 0.6m*0.4m | PVC板 |  | 个 | 300 |  |
| LED导向灯 | 1.5m*0.5m | 轻便式，太阳能板，蓄电池，高亮LED灯+脚架1.2米 |  | 个 | 30 |  |
| 爆闪灯 |  | 8W，立柱：50*2.5*3000mm直缝焊管（镀锌），太阳能板，蓄电池 |  | 个 | 30 |  |
| 太阳能警示灯 |  | 放在路锥上面的 |  | 个 | 200 |  |
| 夜间指挥棒 | 530mm*45mm | 含充电器或电池 |  | 根 | 100 |  |
| 肩灯 |  |  | 含电池 | 个 | 100 |  |
| 警示灯 |  |  | 太阳能警示灯 | 个 | 20 |  |
| 雨鞋 |  |  | / | 双 | 40 |  |
| 雨衣 |  |  | 荧光绿+反光条+印字 | 件 | 40 |  |
| 手电筒 |  |  | 超亮型 | 个 | 20 |  |
| 反光膜 |  |  | 红白、黄黑相间反光膜工程级 | m² | 500 |  |
| 喊话器 |  |  |  | 个 | 5 |  |
| 口哨 |  |  | 不锈钢口哨 | 个 | 5 |  |
| 车贴 |  |  | 户外写真 | m² | 500 |  |
| 施工标志牌 | 1.2m*0.8m |  | 方管边框、铁皮封面+喷绘、 1.5米单腿 | 个 | 20 |  |
| 施工标志牌 | 1.2m*0.8m |  | 方管边框、铁皮+反光车贴、 2米单腿 | 个 | 20 |  |
| 施工标志牌 | 0.8m*0.6m |  | 方管边框、铁皮+喷绘、1.5米单腿 | 个 | 20 |  |
| 警示牌 | 0.4m*0.3m |  | PVC板+车贴 | 个 | 100 |  |
| 十牌一图 | 1.8m*1.2m |  | 镀锌管+斜撑+镀锌板+喷绘（牌子离地1米） | 个 | 20 |  |
| 龙门架 |  |  | 左右门柱1米*1米 高5米，横梁高1.5米 宽1米 长8米，50角钢、混泥土基座、喷绘 | m² | 50 |  |
| 职责牌 | 0.8m*0.6m |  | PVC板写真画面，包边框 | m² | 100 |  |
| 减速带 |  |  | 橡胶，包括所有辅料，包安装 | 米 | 100 |  |
| 施工围挡 | 1m/2.5m厚度3mm |  | 钢矩管龙骨/彩钢扣条/反光脚线 | 米 | 500 |  |
| 大字牌 | 4m*4m（一个字） |  | （logo）四 川 交 建+支架3米（预埋0.5米） | 个 | 10 |  |
| 防护网 |  |  | 1*6m | ㎡ | 200 |  |
| 防尘网 |  |  | 8*30m | ㎡ | 20000 |  |
| 安全员袖标 | 400mm*140mm |  |  | 个 | 50 |  |
| 警示带 |  |  |  | 卷 | 50 |  |
| 三角旗 | 10m |  |  | 根 | 100 |  |
| 铲子 |  |  |  | 把 | 20 |  |
| 沙袋 |  |  |  | 个 | 1000 |  |
| 消防桶 |  |  |  | 个 | 20 |  |
| 手套 |  |  |  | 双 | 50 |  |
| 救生衣 |  |  |  | 件 | 20 |  |
| 施工公告牌 | 2.0m*1.5m |  | 矩管框架+镀锌铁皮+工程级反光膜(折叠式架子) 画面尺寸:2.0m*1.5m(总高：2.5m,版面离0.5m） | 个 | 10 |  |
| 雾炮机 | SW-30 |  |  | 台 | 5 |  |
| 喷绘 |  |  |  | ㎡ | 500 |  |
| 荷兰网 | 1.8M高*30M长 |  | 网孔尺寸6CM*6CM，丝径2.3MM | 卷 | 300 |  |
| 荷兰网立柱 | 2.1M高 |  | 直径5CM | 根 | 600 |  |
| 凹凸镜 | 800MM直径 |  | 含立柱，配件 | 套 | 10 |  |
| 移动测速仪 | 含电池 |  | 太阳能 | 台 | 10 |  |
| 临边防护 | 1.5M高，2M立杆间距 |  | 50镀锌管，隔离网，油漆，人工，辅材 | 米 | 100 |  |
| 龙门架 | 9M高，15-20M宽 |  | 左右门柱1.5*1.5m的60角钢；净高9m，横梁高1.5m宽2m的50角钢；净宽15-20m；含喷绘 | ㎡ | 50 |  |
| 锄头 | 330MM*130MM*75MM |  |  | 把 | 20 |  |
| 铁锹 | 300MM |  |  | 把 | 20 |  |
| 土镐 | 600MM*370MM |  |  | 把 | 20 |  |
| 对讲机 | 电信全国通 |  |  | 台 | 10 |  |
| 绑扎绳 | 25MM*2M |  |  | 米 | 200 |  |
| 救生绳 | 8MM |  |  | 根 | 10 |  |
| 铁丝 | 10号 |  |  | 捆 | 50 |  |
| 绝缘手套 | 均码 |  |  | 副 | 10 |  |
| 救生圈 | 2.5KG |  |  | 个 | 10 |  |
| 防汛沙袋 | 1M*0.5M |  |  | 个 | 1000 |  |
| 撬杠 | 16MM*400MM |  |  | 根 | 10 |  |
| 大锤 | 12磅 |  |  | 把 | 10 |  |
| 医用急救包 | 医用 |  |  | 个 | 10 |  |
| 担架 | 3M*0.8M |  |  | 副 | 10 |  |
| 雨伞 | 标准 |  |  | 把 | 10 |  |
| 安全爬梯 | 2500MM*1300MM*3000MM |  |  | 米 | 30 |  |
| 盖梁施工平台 | 定制 |  |  | 米 | 30 |  |
| 黄闪慢爆闪灯 | 550MM*375MM*235MM |  |  | 台 | 10 |  |
| 强光小手电 | 92MM*26MM |  |  | 个 | 10 |  |
| 施工标志牌 | 1.1m*1.6m |  | 50#镀锌直缝焊管4.3m+1.2mm铝板+超强级反光膜（Ⅳ类）+60mm加厚型铝滑槽（配50mm，140mm/114mm型抱箍） | 个 | 10 |  |
| 应急物资货架 | 1.5m*2m*0.5m |  | 立柱式50直缝焊管（镀锌）（外径50mm，内径47.5mm、壁厚2.5mm）铝板1.2mm、60mm加厚型铝滑槽、配1400抱箍、反光膜为GB/T18833-2012规定的Ⅴ、Ⅵ类 | 个 | 10 |  |
| 防坠网 | 1.5m*6m |  | GB | 张 | 200 |  |
| 防坠网 | 3m*6m |  | GB | 张 | 100 |  |
| 交通锥 | 900*450*450mm |  | GB，锥体为橡胶，重量4.5Kg，锥套反光系数达到高强级反光膜（Ⅲ类）等级 | 个 | 4000 |  |
| 锥套 | 850*90*450mm |  | GB，反光系数达到高强级反光（Ⅲ类）等级 | 个 | 8000 |  |
| 防撞桶 | 800*600mm |  | GB | 个 | 1000 |  |
| 防撞桶 | 950*900mm |  | GB（直径900mm，高950mm，壁厚≥6mm，反光膜单条宽度≥50mm，连续长度＞100mm） | 个 | 500 |  |
| 三孔水马 | 1450*780mm |  | 注水量达90%以上（加厚型） | 个 | 2500 |  |